Karta hodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných pracovních prostředků

Údržba

A. Rozsah platnosti

| Odd. | Označení práce | Odd. | Označení práce |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zaměstnanci údržby |  |  |

B. Seznam poskytovaných OOPP

Níže v seznamu uvedené fotografie jsou pouze ilustrační a nemusí zachycovat konkrétní poskytovaný osobní ochranný pracovní prostředek.

OCHRANA LEBKY A CELÉ HLAVY	3

Průmyslová ochranná přilba	3

OCHRANA SLUCHU	3

Zátkové chrániče sluchu	3

Mušlové chrániče sluchu	4

OCHRANA ZRAKU A OBLIČEJE	4

Uzavřené ochranné brýle proti kapalinám a prachu	4

Ochranné brýle proti mechanickým rizikům	5

Celoobličejový štít proti mechanickým rizikům	5

OCHRANA DÝCHACÍCH CEST	6

Filtrační respirátor	6

OCHRANA RUKOU	7

Rukavice proti mechanickým rizikům	7

Úpletové rukavice	7

Rukavice proti chemickým rizikům	8

Antivibrační rukavice	8

OCHRANA TRUPU	8

OCHRANA NOHOU	9

Bezpečnostní obuv	9

SPECIFICKÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY	9

ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ODĚV (OCHRANA TĚLA)	9

Pracovní kalhoty	9

Pracovní výstražné tričko	10

Pracovní výstražná mikina	10

Bunda proti chladu s vysokou viditelností	10

Pracovní čepice proti chladu	11

Termotričko	11

Termo spodky	11

## OCHRANA LEBKY A CELÉ HLAVY

| ### Průmyslová ochranná přilba |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN 397 +A1 |  |
| Požadované vlastnosti: | - |  |
| Výrobce a typové označení: | 3M™ SecureFit™ X5000 |  |
| Způsob poskytnutí | Trvale na pracovišti. |  |
| Doba používání: | 5 let (nebo dle výrobce) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: A1; B1; A6; B6. Riziko pádu materiálu z výška na hlavu nebo úderu hlavou do překážky. Zejména rizika plynoucí z provozu mostového jeřábu. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při: - obsluze mostového jeřábu; - práci v ohroženém prostoru jeřábovou manipulací; - práci ve stísněných prostorech, kde hrozí zvýšené riziko úrazu hlavy, např. práce pod stroji nebo práce ve strojích, práce v šachtách apod.; - obsluze manipulačního vysokozdvižného vozíku. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Skladovat na tmavém místě, mimo přímé sluneční záření, při teplotě mezi 5 až 25°C (nebo dle výrobce). Pravidelně čistit od nečistot (ne chemicky, ne kartáči, škrabkami apod., ale pouze vodou a vlhkým hadříkem). |  |

## OCHRANA SLUCHU

| ### Zátkové chrániče sluchu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN 352-2 |  |
| Požadované vlastnosti: | útlum 18 - 25 dB |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |  |
| Doba používání: | jednorázové. |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: C8. Riziko působení hluku emitovaného provozem strojů a zařízení na pracovišti společnosti. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při - obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, u nichž tak stanoví výrobce; - zejména při obsluze řezného nářadí (pily a pilky) a brusek. |  |
| Pokyny pro údržbu: | - |  |

| ### Mušlové chrániče sluchu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN 352-1 |  |
| Požadované vlastnosti: | útlum 25 - 35 dB |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |  |
| Doba používání: | jednorázové. |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: C8. Riziko působení nadměrného hluku při obsluze elektromechanického nářadí nebo nářadí se spalovacím motorem a dále při práci v blízkosti kompresoru. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při - při obsluze strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, u nichž tak stanoví výrobce. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně čistit a dezinfikovat připraveným dezinfekčním sprejem. |  |

## OCHRANA ZRAKU A OBLIČEJE

| ### Uzavřené ochranné brýle proti kapalinám a prachu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN 172 |  |
| Požadované vlastnosti: | Optická třída 1; ochrana proti nárazu (F); ochrana proti hrubému prachu (4); zbarvení zorníku 1.2 (čirý). |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |  |
| Doba používání: | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: D6; D15; D18. Riziko vnikání prachu vznikajícího při obrábění materiálů, zejména broušením nebo při ofukování zaprášeného materiálu stlačeným vzduchem do očí a tím vznik poranění (podráždění, odření apod.). Riziko zasažení očí odletujícími částmi (třísky, špony, úlomky apod.) při obrábění materiálu. Riziko stříknutí nebezpečné chemické látky nebo směsi (např. aceton, čistící a dezinfekční prostředky) do oka a tím vznik poranění. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při: - obrábění materiálů, zejména při broušení, frézování, vrtání a řezání; - používání trysky se stlačeným vzduchem a ofukování materiálů; - nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně čistit určenými prostředky (čistý hadřík + čistící roztok, které jsou k dispozici na pracovišti). |  |

| ### Ochranné brýle proti mechanickým rizikům |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN 172 |  |
| Požadované vlastnosti: | Optická třída 1; ochrana proti nárazu (F); zbarvení zorníku 1.2 (čirý). |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |  |
| Doba používání: | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: D6. Riziko zasažení očí odletujícími částmi při obrábění materiálu. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při: - obsluze zkracovací pily. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně čistit určenými prostředky (čistý hadřík + čistící roztok, které jsou k dispozici na pracovišti). |  |

| ### Celoobličejový štít proti mechanickým rizikům |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN 166 |  |
| Požadované vlastnosti: | Optická třída 1; ochrana proti nárazu (F); zbarvení zorníku 1.2 (čirý). |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |  |
| Doba používání: | 36 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: D6. Riziko zasažení očí a obličeje odletujícími částmi, zejména při obrábění a dělení materiálu. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při: - práci se stroji, technickými zařízeními, přístroji a nářadím, u nichž tak stanoví výrobce; - obsluze ruční úhlové brusky. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně čistit určenými prostředky (čistý hadřík + čistící roztok, které jsou k dispozici na pracovišti). |  |

## OCHRANA DÝCHACÍCH CEST

| ### Filtrační respirátor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN 149+A1 (832225) |  |
| Požadované vlastnosti: | FFP2 |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |  |
| Doba používání: | 8 hodin |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: F15 + F20; F23 (COVID-19). Riziko vdechnutí prachu vznikajícího při obrábění materiálu, zejména při broušení a dále při ofukování materiálu a ploch pomocí trysky se stlačeným vzduchem. Riziko vdechnutí výparů z používaných nebezpečných chemických látek a směsí. Riziko přenosu nakažlivého virového onemocnění mezi osobami. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při - broušení, frézování, vrtání a řezání materiálů; - ofukování stlačeným vzduchem; - manipulaci se zaprášeným materiálem, kdy může dojít k jeho rozvíření a vdechnutí; - při práci s acetonem. Používat vždy v souladu se státními pravidly (právní předpisy, vládní nařízení, mimořádné opatření apod.) v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19. |  |
| Bezpečnostní přestávky: | ANO. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Odkládejte vždy tak, aby se na vnitřní stranu respirátoru nemohl dostat prach. |  |

## OCHRANA RUKOU

| ### Rukavice proti mechanickým rizikům |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN 420+A1 (ČSN EN ISO 21420) + ČSN EN 388 +A1 |  |
| Požadované vlastnosti: | Odolnost dle ČSN EN 388: - odolnost vůči oděru: min 2; - odolnost vůči prořezu: min 2 (nebo odolnost proti prořezu TDM ČSN EN ISO 13997): min tř. B). - odolnost vůči trhání: min 2; - odolnost vůči propichu: min 1. |  |
| Výrobce a typové označení: | Např. ATG MaxiCut Oil |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |  |
| Doba používání: | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: G6. Riziko poranění si dlaní rukou (zejména odření či pořezání) o ostré části obráběných materiálů nebo o nástroje. Riziko pořezání se při práci s noži (včetně zalamovacích). Riziko pořezání se o plechy. Rizika zejména při ruční manipulaci s materiálem. |  |
| Pokyny pro používání: | Používejte vždy při ruční manipulaci s břemeny, kromě pultruzních výrobků, např. při manipulaci s přípravky nebo částmi linky a dále při manipulaci s nástroji a při jiných ručních manipulacích, kdy hrozí riziko poranění rukou zejména jejich odřením nebo pořezáním. Používejte vždy při práci s noži (včetně zalamovacích) a jiným ručním nářadím, kdy může dojít k poranění rukou (např. šroubováky, nůžky). Používejte při práci s elektromechanickým ručním nářadím, nepoužíváte-li antivibrační rukavice. V případech, kdy hrozí jak mechanická rizika, tak i rizika chemická, je nutné rukavice používat v kombinaci s jednorázovými rukavicemi proti chemickým rizikům (rukavice proti mechanickým rizikům se nasadí na jednorázové rukavice proti chemickým rizikům). |  |
| Pokyny pro údržbu: | Udržujte je mimo přímé sluneční světlo, teplo, oheň a zdroje ozonu. Rukavice lze prát na 40 °C pomocí běžného pracího prostředku (3 cykly), nechte volně uschnout. |  |

| ### Úpletové rukavice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | - |  |
| Požadované vlastnosti: | - |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |  |
| Doba používání: | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: - Riziko nadměrného pocení při dlouhodobém nošení jednorázových rukavic proti chemickým rizikům a tím způsobené zdravotní problémy (např. podráždění, svědění kůže rukou apod.). |  |
| Pokyny pro používání: | Používejte dle vlastního uvážení jako ochrannou vrstvu rukou pod jednorázové rukavice proti chemickým rizikům. |  |
| Pokyny pro údržbu: | - |  |

| ### Rukavice proti chemickým rizikům |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN ISO 374-1 |  |
| Požadované vlastnosti: | Odolnost dle ČSN EN ISO 374-1: - doba průniku: min třída 5; - chemická odolnost: min KP. |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Trvale na pracovišti (větší balení s možností odběru dle potřeby). |  |
| Doba používání: | jednorázově. |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: G15; G17; G18; G20; G21; G22; G23. Riziko působení nebezpečných chemických látek a směsí, se kterými je při práci nakládáno, zejména aceton. |  |
| Pokyny pro používání: | Používejte vždy při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a při manipulaci s materiály (např. obráběný materiál, nástroj, stroj nebo jeho část), které jsou od látek znečištěny. V případě, kdy hrozí současně s chemickými riziky také mechanická rizika, je nutné na chemicky odolné rukavice používat také rukavice proti mechanickým rizikům. |  |
| Pokyny pro údržbu: | - |  |

| ### Antivibrační rukavice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN ISO 10819 ČSN EN 420+A1 (ČSN EN ISO 21420) + ČSN EN 388 +A1 |  |
| Požadované vlastnosti: | Činitel přenosu TR vibrací ve středním frekvenčním spektru „M“ < 0.9; Činitel přenosu TR vibrací ve vysokofrekvenčním spektru „H“ < 0.6. |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |  |
| Doba používání: | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: G4. Riziko působení nebezpečných vibrací přenášených na ruce od ručního elektromechanického nářadí (brusky, frézky, vrtačky, pily apod.) a tím postupné poškození zdraví.. |  |
| Pokyny pro používání: | Používejte vždy při dlouhodobé práci s elektromechanickým ručním nářadím (brusky, frézky, vrtačky, pily apod.). |  |
| Pokyny pro údržbu: | Rukavice nejsou určeny k dlouhotrvajícímu styku s vodou. Při promočení je sušte mírným teplem. Nedoporučuje se sušit prudkým teplem (teplovzdušné agregáty, ventilátory). Zákaz praní, případnou nečistotu vykartáčujte jemným kartáčkem. Dle potřeby dezinfikujte. |  |

## OCHRANA TRUPU

Dle výsledků hodnocení rizik není nutné pro práci poskytovat OOPP k ochraně trupu.

## OCHRANA NOHOU

| ### Bezpečnostní obuv |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN ISO 20345 |  |
| Požadované vlastnosti: | S1P, SRC, polobotka, uzavřená, pevná pata |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou |  |
| Doba používání: | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: I1; I2; I5; I6. Riziko pádu materiálu na nohu. Riziko mechanického poranění nohou, např. odřením, propíchnutím apod. Riziko uklouznutí např. na zaprášené podlaze nebo podlaze znečištěné chladící či řeznou emulzí. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat trvale při práci. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně kontrolovat, čistit od nečistot a dezinfikovat, k tomu určeným dezinfekčním sprejem, který je k dispozici na pracovišti. |  |

## SPECIFICKÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY

Dle výsledků hodnocení rizik není nutné pro práci poskytovat další specifické OOPP.

## ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ ODĚV (OCHRANA TĚLA)

| ### Pracovní kalhoty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN ISO 13688 |  |
| Požadované vlastnosti: | Dlouhé, pasové nebo laclové |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |  |
| Doba používání: | 24 měsíců (nebo do opotřebení) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: J6. Riziko odření a pořezání se na nohou např. o skladovaný materiál. Poskytují se z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při práci. |  |
| Pokyny pro údržbu: | - |  |

| ### Pracovní výstražné tričko |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN ISO 20471 |  |
| Požadované vlastnosti: | třída 2. |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |  |
| Doba používání: | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: N26. Riziko přehlédnutí zaměstnance jeřábníkem nebo obsluhou manipulačního motorového vozíku. Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při práci. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. |  |

| ### Pracovní výstražná mikina |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN ISO 20471 |  |
| Požadované vlastnosti: | třída 2. |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |  |
| Doba používání: | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: N26. Riziko přehlédnutí zaměstnance jeřábníkem nebo obsluhou manipulačního motorového vozíku. Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat vždy při práci. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. |  |

| ### Bunda proti chladu s vysokou viditelností |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | ČSN EN ISO 20471 |  |
| Požadované vlastnosti: | třída 2. |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |  |
| Doba používání: | 24 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: N26. Riziko přehlédnutí zaměstnance jeřábníkem, obsluhou manipulačního motorového vozíku nebo řidičem dopravního prostředku. Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat při práci na venkovních pracovištích, při teplotě 4°C a méně nebo dle zvážení zaměstnance s ohledem na teplotní podmínky. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. |  |

| ### Pracovní čepice proti chladu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | - |  |
| Požadované vlastnosti: | - |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |  |
| Doba používání: | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: B10. Riziko působení chladu na hlavu. Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat při práci na venkovních pracovištích, při teplotě 4°C a méně nebo dle zvážení zaměstnance s ohledem na teplotní podmínky. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. |  |

| ### Termotričko |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | - |  |
| Požadované vlastnosti: | Dlouhý rukáv. |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |  |
| Doba používání: | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: L10 Riziko působení chladu na tělo. Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat při práci na venkovních pracovištích, při teplotě 4°C a méně nebo dle zvážení zaměstnance s ohledem na teplotní podmínky. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. |  |

| ### Termo spodky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dle ČSN: | - |  |
| Požadované vlastnosti: | - |  |
| Výrobce a typové označení: | - |  |
| Způsob poskytnutí | Do vlastních rukou. |  |
| Doba používání: | 12 měsíců (nebo do ztráty funkčnosti) |  |
| Popis a vyhodnocení rizik: | Rizika dle tabulky z přílohy č. 1 k NV. č. 390/2021 Sb.: J10 Riziko působení chladu na nohy. Poskytuje se také z důvodu, že osobní oděv při práci může podléhat nadměrnému znečištění nebo opotřebení. |  |
| Pokyny pro používání: | Používat při práci na venkovních pracovištích, při teplotě 4°C a méně nebo dle zvážení zaměstnance s ohledem na teplotní podmínky. |  |
| Pokyny pro údržbu: | Pravidelně prát, dle pokynů výrobce. |  |